江门市新会区燃气具产品质量监督抽查实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

燃气具每批次产品抽取样品3套，其中2套作为检验样品，1套作为备用样品。

二、主要检验项目及检验项目属性划分

（一）商用燃气燃烧器具

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气系统密封性 | GB 35848-2018 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 热负荷准确度 | GB 35848-2018 | ● |  |  | ● |  |
| 3 | 主火燃烧器火焰稳定性 | GB 35848-2018 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 常明火点火燃烧器火焰稳定性 | GB 35848-2018 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 熄火保护装置 | GB 35848-2018 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 干烟气中CO | GB 35848-2018 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-1998 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 电气强度 | GB 4706.1-1998 | ● |  | ● |  |  |
| 9 | 接地措施 | GB 4706.1-1998 | ● |  | ● |  |  |

（二）家用燃气快速热水器

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气系统气密性 | GB 6932-2015 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 火焰稳定性 | GB 6932-2015 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 无风状态烟气中一氧化碳含量 | GB 6932-2015 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 熄火保护装置 | GB 6932-2015 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 烟道堵塞安全装置 | GB 6932-2015 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 风压过大安全装置 | GB 6932-2015 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 防干烧安全装置 | GB 6932-2015 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 防止不完全燃烧安全装置 | GB 6932-2015 | ● |  | ● |  |  |
| 9 | 接地措施 | GB 6932-2015 | ● |  | ● |  |  |
| 10 | 电气强度 | GB 6932-2015 | ● |  | ● |  |  |
| 11 | 热效率 | GB 20665-2015 | ● |  |  | ● |  |
| 12 | 热水产率 | GB 6932-2015 | ● |  |  | ● |  |

（三）家用燃气灶

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密性 | GB 16410-2007 # GB 16410-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 热负荷偏差 | GB 16410-2007 GB 16410-2020 | ● |  |  | ● |  |
| 3 | 离焰 | GB 16410-2007 GB 16410-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 熄火 | GB 16410-2007 GB 16410-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 回火 | GB 16410-2007 GB 16410-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 干烟气中一氧化碳浓度 | GB 16410-2007 GB 16410-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 温升（操作时手必需接触部位） | GB 16410-2007 GB 16410-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 耐热冲击 | GB 16410-2007 GB 16410-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 9 | 耐重力冲击 | GB 16410-2007 GB 16410-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 10 | 熄火保护装置 | GB 16410-2007 GB 16410-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 11 | 热效率 | GB 16410-2007 GB 16410-2020 | ● |  |  | ● |  |
| 12 | 进气管结构尺寸 | GB 16410-2007 GB 16410-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 注：注：a）产品生产日期在2022年01月01日之前的样品且未明示执行GB 16410-2020，采用GB 16410-2007标准； b）产品生产日期在2022年01月01日之后（含2022年01月01日），采用GB 16410-2020 标准。 |  |  |  |  |  |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三、判定规则

（一）依据标准

GB 35848-2018《商用燃气燃烧器具》

GB 6932-2015《家用燃气快速热水器》

GB 20665-2015《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》

GB 16410-2007《家用燃气灶具》

GB 16410-2020《家用燃气灶具》

GB 30720-2014《家用燃气灶具能效限定值及能效等级》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定。

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明。

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明。

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定。

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明。

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。